考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

姓     名

准 考 证 号

身 份 证 号

2016年中国技能大赛-全国住房城乡建设行业“陕建杯”

手工木工职业技能竞赛理论试题

注意事项

1、考试时间：90分钟。总分100分。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和身份证号。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单项选择题（第1题～第60题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分60分。）

1.木工施工中最重要的图是（）

A、总平面图       B、平面图       C、立面图       D、剖面图和构造详图

2.工程图中某一局部无法表达清楚时，通常放大单独绘制，称为（）

A、详图          B、立面图        C、剖面图       D、大图

3.在相对标高中，凡是包括装饰层厚度的标高，称为建筑标高，注写在构件的装饰层面上。标高符号用细实线绘制、高为（）的等腰直角三角形。

A、3mm           B、1mm           C、10mm         D、5mm

4.图形表示的是（）

A、自然土壤      B、夯实土壤      C、沙、灰土     D、天然石材

5.“竣工图章”应具有明显的（）字样，并包括编制单位名称、制图人、审核人和编制日期等基本内容。

A、竣工图        B、平面图       C、大样图         D、详图

6.( )是家具图中最重要的一种，它能全面表达家具的架构和装配关系。

A、零件图        B、组装图       C、结构装配图     D、大样图

7.下列木材宜做木制楼梯的是（  ）

A、花旗木      B、柳桉       C、白松      D、硬木

8.复合地板空鼓的主要原因是（  ）

A、未铺地垫       B、未用胶粘剂       C、地板厚度不够      D、铺贴前地面不平整

9．在铺设木地板时房间靠墙的地板应（）铺设。

A、紧贴四边墙    B、紧贴左右两边墙    C、紧贴前后墙体    D、离开四边墙各10mm左右

10．气干木材的含水率为（）。

A、10%-20%      B、12%-15%      C、12%-18%      D、20%

11．下列木材较易干燥的是（）。

A、椴木       B、水曲柳       C、落叶松       D、柞木

12．建筑装饰图中常出现（）和家具制图等多种画法并存的现象。

A、节点构造图    B、平面系统图    C、建筑制图    D、电力图

13．石膏板吊顶时，自攻螺钉的间距一般为（）mm。

A、120       B、150-200       C、100-150      D、100以上

14．石膏板吊顶时，自攻螺钉钉帽必须沉入板面（）mm。

A、2-3       B、3-5           C、1-2          D、不沉入

15．木材的强度及弹性模量与()有密切关系。

A．树种      B．相对密度      C．绝对密度     D．砍伐部位

16．新鲜木材的强度为气干木材强度的()。

A．10%～20%    B．30%～40%    C．50%～60%    D．60%～70%

17．在木质门窗安装过程中不会用到哪项工具（ ）

A、木钻     B、线锤     C、角磨机     D、细刨

18．在木质门窗安装之前的材料检验不包含哪项（ ）

A、木门窗尺寸检验

B、防腐剂氟硅酸钠，其纯度不应小于92%

C、钉子、木螺丝、合页等配件检验

D、对于不同轻质墙体预埋件应符合设计要求

19．在木质门窗和金属门窗安装过程中都能用到的工具是哪个（ ）

A、细刨      B、砂轮      C、磨光机      D、电钻

20．木门窗安装工艺流程如下：正确顺序是：（ ）

（1）找出门窗框安装位置  （2）窗框、扇安装  （3）门扇安装

（4）掩扇及安装样板  （5）门框安装

A、21354     B、54321     C、41352      D、14253

21．以下不属于金属门窗安装主控项目的是（ ）

A、铝合金门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定

B、门窗扇开启灵活，关闭严密，定位准确，扇与框搭接量符合设计要求

C、门窗安装必须牢固，防腐处理和预埋件的数量、位置、埋设连接方法等必须符合设计要求

D、铝门窗的开启方向、安装位置必须符合设计要求

22．楼梯木扶手直线度可通过拉通线，用钢直尺检查方法检查，且允许偏差在（ ）mm以内。

A、2mm        B、3mm        C、4mm        D、5mm

23．架空地板板的间隙宽度：不得超过（ ），检查方法为用钢尺检查。

A、0.1mm     B、0.2mm      C、0.3mm      D、0.4mm

24．木工使用电刨刨料时，每次刨削量可以为（ ）

A、1.6mm       B、1.65mm      C、1.45mm     D、1.75mm

25．普通木工刨的刨刀，它的锋利与迟钝及磨后使用长久与否与刀刃的角度大小有关，刨削硬木的刨刃角度为（ ）

A、25度          B、45度       C、30度         D、35度

26.用于检查物体表面(如装饰柱、门套、窗套等) 的垂直情况的工具是（ ）

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

姓     名

准 考 证 号

身 份 证 号

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

姓     名

准 考 证 号

身 份 证 号

A、木杖         B、直角尺          C、电锤          D、线锤

27.在切割木材时，需掌握木材的变形规律，按变形规律合理下锯，多出（ ）板。

A、径切         B、横切            C、髓心          D、竖排

28.当门框边框、上槛料宽度超过120mm时，在靠墙面开（  ）的沟槽，以减少出现瓦形的反翘。

A、10mm深、5mm宽   B、5mm深、10mm宽   C、4mm深、8mm宽   D、8mm深、4mm宽

29.为避免胶合板、纤维板吊顶，罩面板面层安装后逐渐出现局部四凸变的现象，胶合板宜采选用（ ）以上的椴木胶合板。

A、3层         B、7层         C、5层          D、9层

30.在墙面和柱面上，按吊顶高度要求弹出标高线，弹线应清晰，位置准确，其水平允许偏差（ ）。

A、±2mm       B、±5mm        C、±6mm        D、±10mm

31.木质隔墙的木龙骨采用质地坚韧易“咬钉"、不腐朽、无超限节疤、斜纹少、无翘曲的树种制作，用料尺寸应不小于（  ）。

A、70mm × 80mm     B、70mm × 40mm     C、80mm × 70mm    D、40mm × 70mm

32.胶合板用钉子装钉时，应采用钉长不小于25-35mm,钉距不大于（  ）；钉帽应砸扁，钉进板面0.5-1.0 mm，钉眼用油性腻子抹平。

A、80-100mm         B、不大于200mm      C、80-150mm        D、80-120mm

33.窗帘盒的支架宜用35mm×5mm扇钢弯制，不设盖板的窗帘盒支架宜用（ ）角钢弯制。

A、40mm×40mm×4mm   B、20mm×20mm×3mm   C、30mm×30mm×3mm   D、50mm×50mm×5mm

34.一般当窗台板的长度超过（ ）时，除靠墙两端设木砖外，中间每500mm间距应增设木砖。

A、1.0m         B、1.05m         C、1.5m         D、1.2m

35.顶棚的吊杆长度超过多少时要设置反向支撑是（  ）。

A、1500mm       B、1100mm        C、1000mm       D、1200mm

36.上人吊顶吊杆的直径是（ ）：

A、6mm          B、10mm          C、8mm          D、12mm

37.石膏板吊顶主龙骨间距和吊挂件至主龙骨端头距离是（ ）。

A、1500mm，250mm   B、900mm,200mm   C、1000mm,250mm   D、1200mm，300mm

38.自攻钉安装石膏板的板边钉距和板中钉距是（ ）。

A、140mm，250mm    B、180mm,100mm   C、160mm,300mm    D、180mm，300mm

39.石膏板吊顶龙骨平直允许偏差和四周龙骨水平允许偏差是（ ）。

A、2mm，5mm      B、3mm,5mm      C、5mm,3mm      D、3mm，4mm

40.安装双层石膏板正确的是（ ）。

A、安装石膏板使用25×3.5mm的自攻螺钉

B、面层板与底层板的接缝应错开，不得在一根龙骨上

C、自攻螺钉钉距板边以170mm～180mm为宜，板中钉距不超过300mm

D、石膏板与龙骨固定时，应从板的中间向四边进行多点同时固定

41.轻钢龙骨吊顶都使用的配件是（ ）。

A、挂件、连接件、膨胀螺栓     B、吊件、连接件、插挂件

C、挂件、插挂件、吊杆         D、吊件、连接件

42.吊杆与吊挂件拧紧后，吊件下面吊杆应伸出螺母长度是（）。

A、20～30mm    B、50～60mm    C、30～40mm    D、40～50mm

43.搁置矿棉板吊顶的龙骨间距允许偏差和龙骨平直允许偏差是（ ）。

A、1mm，2mm    B、2mm,2mm     C、3mm,2mm     D、3mm，3mm

44.连接两块软膜天花的铝合金龙骨是（ ）。

A、墙码条      B、扣码铝合金龙骨      C、扁码铝合金龙骨      D、F码铝合金龙骨

45.吊顶时安装现制窗帘盒放线正确的是（）。

A、根据吊顶标高，弹出窗帘盒的标高

B、核对成品窗帘盒的品种、规格尺寸

C、用细木工板做板底，按图纸尺寸进行裁口并组装粘钉成窗帘盒

D、根据图纸的吊顶标高及窗帘盒的位置，弹出窗帘盒的标高及位置控制线)

46.铝板吊顶表面平整度允许偏差和接缝平直允许偏差是（ ）。

A、2mm，2mm     B、1.5mm,2mm     C、1mm,3mm     D、2mm，4mm

47.门框封口线施工流程正确的是（ ）。

A、定位与放线→设计封口线→加工生产→现场安装

B、定位与放线→现场制作封口线→现场安装

C、定位与放线→检查封口线加工制品→配料与预装→安装固定

D、定位与放线→封口线加工制作→配料与预装→安装固定

48.门框封口线在接头和转角位置，设计无要求时，正确做法是（ ）。

A、接头应直接对接

B、接头应45°角对接

C、按量尺45°割角后，在封口线安装部位进行预装

D、门框封口线可以插槽胶粘方法安装牢固

49.以实木板材或纤维板、刨花板、胶合板、细木工板等木质人造板材作为基材，通过热压工艺在单面或双面贴上实木刨切单板，称为（ ）。

A、细木工板       B、刨花板       C、木饰面板        D、三聚氰胺板

50.装修材料按其燃烧性能等级应划分为哪四级：(  )

A、一级、二级、三级、四级       B、 A级、B1级、B2级、B3级

C、A级、B级、C级、D级         D、甲级、乙级、丙级、丁级

51．凡细木制品所用木材，厚度在（    ）以下，规定含水率小于（    ）的方板材均用人工干燥。

A、100mm，20%         B、50mm，15%         C、100mm，15%         D、80mm，15%

52．一般木门扇的下风缝（门扇与地面之间）为（    ）mm。

A、2         B、4         C、6          D、8

53．木门框的下冒头与梃的连接，常用（    ）。

A、单榫      B、双榫       C、双夹榫    D、燕尾榫

54．水平尺中的两个水准管，是成（   ）布置的。

A、平行      B、垂直       C、交角       D、随意

55．用墨斗弹线时，为使墨线弹的正确，提起的线绳要（    ）。

A、保持垂直    B、提的高    C、与工件面成垂直    D、多弹几次，选择较好的一条

56．水曲柳产于（    ）。

A、东北        B、华北         C、西北        D、长江以南

57．铺设木地板时，房间中靠墙的地板应（    ）铺设。

A、紧贴四边墙      B、紧贴左右两边墙      C、紧贴前后两边墙     D、离开四边墙各10mm

58．在硬木百叶窗的制作中，百叶板的水平倾斜角为（    ）。

A、90°         B、60°         C、45°         D、30°

59．木材含水率增加，其受压、受剪强度比原来（    ）。

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

姓     名

准 考 证 号

身 份 证 号

A、增大了        B、减小           C、不变         D、无法确定

60．湿材干燥后，引起尺寸、体积的（     ）。

A、膨胀          B、缩小           C、不变         D、收缩

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多项选择题（第61题～第80题。选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中，错选、漏选、多选均不得分，也不反扣分。每题1分，满分20分。）

61.房屋建筑施工图根据专业不同，可分为（  ）

A、建筑施工图      B、结构施工图      C、装饰施工图      D、设备施工图

62.装饰施工图主要包括装饰平面图、顶棚平面图、装饰立面图、装饰剖面图以及（  ）

A、设备施工图      B、结构施工图      C、装饰详图        D、构造节点图

63.对整个工程的统一要求和具体做法，以及对该工程有关情况所作的具体文字说明称为施工总说明，其具体的内容主要包括三个方面，即（  ）。

A、工程概况及设计标准    B、结构特征    C、防火、抗震等要求    D、建筑构造做法

64.木材因天然尺寸有限，或结构构造的需要，而用拼合、接长和节点联结等方法，将木料连接成结构和构件。常见的连接方法有（  ）

A、榫卯连接      B、齿连接      C、螺栓连接和钉连接      D、键连接

65.木材的强度主要是指其（  ）强度。由于木材的构造各向不同，使其各向强度有很大差异。

A、抗拉       B、抗压       C、抗弯       D、抗剪

66.以下属于木工常用的胶粘剂有（  ）

A、膘胶       B、502胶     C、乳胶        D、酚醛树脂胶

67.木楼梯质量标准为（  ）

A、安装必须牢固、可靠    B、木材表面无节疤

C、能承受规范允许的水平荷载    D、含水率及防火、防虫、防腐处理应符合设计要求

68.木地板翘曲、有响声的主要原因是（  ）

A、地板钉过短     B、地板楞间距过大

C、铺贴前原地面空鼓     D、木地板之间间隙过紧

69.室内给水系统的组成（  ）

A、引入管   B、水表节点   C、给水管道   D、给水附件   E、升压和储水设备

70.手电钻常见故障原因（  ）

A、插头松动   B、电线虚接   C、电机烧毁   D、开关损坏   E、钻头断裂

71.依据木贴脸的安装规定，在门窗框及室内墙洞处装饰，应（  ）

A、线条压缝      B、紧贴墙面，不得有缝隙

C、与窗框压接应紧密，棱角顺直       D、交角必须为45度

72.关于模板拆除顺序的说法，正确的有（  ）

A、先知先拆，后支后拆

B、后支先拆，先支后拆

C、先拆非承重部分，后拆承重部分

D、先拆承重部分，后拆非承重部分

E、先上后下、先内后外

73.木门窗框安装正确的是（  ）

A、复查洞口标高、尺寸及木砖位置

B、将门窗框用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置

C、用砸扁钉帽的钉子钉牢在木砖上，木砖间距以1.2-1.5m为宜

D、木窗门框镶贴脸

E、木门窗与墙体间填嵌缝隙

74.仪表垂直检测尺主要用于墙面、门窗框、装饰贴面等项目的（  ）偏差检测。

A、垂直度      B、顺直度      C、水平度      D、平整度

75.干缩会使木材（  ）

A、翘曲    B、干裂    C、接榫松动    D、拼缝不严    E、表面鼓凸

76.在实际工作中常常根据心边材的颜色差异明显与否，将木材分为（  ）

A、生材树种    B、心材树种    C、边材树种    D、熟材树种

77.石膏板开裂的主要原因是（  ）

A、龙骨的主吊杆未固定牢固

B、龙骨未平整

C、石膏板安装未错缝

D、温差过大

78.定期保养分为（  ）

A、一级保养     B、日常保养     C、二级保养     D、换季保养

79.木工机械的擦净方法有如下四方面内容：清洁、（  ）

A、防腐     B、紧固     C、清洗     D、调整

80.工后现场质量检查的方法主要是（  ）

A、手板检查     B、观察     C、隐蔽工程检查     D、尺量检查

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、判断题（第81题～第100题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，满分20分。）

81.（    ）大样图是家具图中最重要的一种，它能全面表达家具的结构。

82.（    ）木结构构件的接合在很大程度上取决于连接方式。木构件的连接方式很多，目前常用的连接有齿连接、螺栓连接、销连接、承拉连接、斜键连接和胶连接等。

83.（    ）木材的含水量以含水率表示，即木材中所含水的质量占木材质量的百分数。

84.（    ）当木材长时间处于一定温度和湿度的环境中时，木材中的含水量最后会达到与周围的环境湿度相平衡，这时木材的含水率称为平衡含水率。

85.（    ）在木材加工制作前应预先将木材进行干燥处理，使木材干燥至其含水率与将做成的木构件使用时所处环境的湿度相适应的平衡含水率。

86.（    ）实铺木地板的粘贴顺序应为从中心交叉线开始向四周展开，最后由房间的门口推出。

87．（    ）温度越高，干燥的速度越快，木材的干燥质量越好。

88．（    ）木材在室内空气在中放置的时间越久，则越干燥。

89．（    ）长期置于时干时湿环境中的木构件要进行防腐处理。

90．（    ）顺着木纹方向的纵向刨削方法最为普遍。

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

姓     名

准 考 证 号

身 份 证 号

91（    ）职业技术等级分为初级工、中级工、高级工和技师四个等级。

92.（    ）对于同一构件，用1：20的比例画出的图形比用1：50的比例画出的图形要大。

93．（    ）建筑制图中最常用的是正立面图、侧立面图和平面图，这三个投影称为三视图。

94．（    ）木门窗详图中的节点详图可以看出门（窗）框与门（窗）扇的关系及其用料尺寸。

95．（    ）施工图上的尺寸是由尺寸界限、尺寸线和尺寸起止线组成。

96．（    ）木材按树种分为针叶树和阔叶树两种。

97．（    ）处于温湿空气中的木构件，要进行防腐处理。

98．（    ）边材由于含水率大，故干缩性大。

99．（    ）心材由于生长年久，故坚硬性比边材好。

100．（    ）凡是三夹板，都是不耐水的，凡是五夹板以上的胶合板，都是耐水的。