2016年中国技能大赛—全国住房城乡建设行业

“陕建杯”职业技能竞赛

钢筋工实际操作试题

2016年9月

一、试题示意图

完成下图所示试件，包括配料、下料制作、绑扎成型等所有内容：

二、基本情况

每位选手工位面积为12㎡（3m×4m）。钢筋加工平台为木头案子，长3m、高0.8m、宽0.8m、板厚6cm，案子腿为10cm×6cm木方，案腿之间用木方斜撑拉结。加工平台须稳定牢靠。

每位选手分配4个钢筋绑扎支架。支架由三角架底座、立杆和挂钩组成。挂钩高度统一为1.2米，用Φ10钢筋制作。三角架底座、立杆用直径20mm二级钢制作，角度合理，重心稳定。每位选手分配担棍2根，长1米，用Φ18钢筋制作。赛场位选手配备充足的粉笔、划笔、钉子等。

参赛选手必须自备工具包（箱），配备如下工具：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断线钳 | （1050型） | 1 |  |
| 2 | 钢筋扳子 | 制Φ6、Φ8、Φ10筋 | 各1 |  |
| 3 | 钢筋钩子 |  | 1 |  |
| 4 | 钢卷尺 | 3m | 1 |  |
| 5 | 钢筋卡盘 | 制Φ6、Φ8、Φ10筋 | 各1 |  |
| 6 | 劳保防护用品 | — | 1套 |  |
| 7 | 计算器、三角板、角度尺、直尺、划笔等 | — | 1套 |  |
| 8 | 各自需要的在钢筋配料、下料制作、绑扎所用工具 | — | 若干 |  |
| 9 | 选手个人的创新工具 | — | 若干 | 需提前告知裁判组 |

赛场向每位选手提供以下材料：

| 序号 | 规格 | 数 量 | 序号 | 规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B16 | 4根各2.20m | 4 | Φ8 | 7根各7m |
| 2 | B16 | 4根各1.60m | 5 | Φ6 | 8根各6m |
| 3 | Φ10 | 7m | 6 | 扎丝 （20-22#，长28cm） | 0.9㎏ |
| 注：提供给选手的钢筋必须是经过调直的直条钢筋。 |  |  |  |  |  |

三、操作项目比赛规则

实际操作竞赛在指定场地完成，时间为4小时（配料计算0.5小时；下料制作及绑扎成型3.5小时）。竞赛时间包括配料计算、下料制作、绑扎成型、校对、调整、休息、饮水、上洗手间的时间。

选手在规定时间内未完成比赛项目时，最长允许给予15分钟的延时，延时超过15分钟后必须立即停止操作。对延长的竞赛时间，扣除相应分数：

0分钟＜延时时间≤5分钟的，扣除绑扎成型部分5分；

5分钟＜延时时间≤10分钟的，扣除绑扎成型部分10分；

10分钟＜延时时间≤15分钟的，扣除绑扎成型部分15分。

选手在竞赛前45分钟凭竞赛抽签单和身份证进入赛场，接受监考裁判对所带物品的检查，并当场抽取本人的工位号。竞赛期间，选手如遇问题应向监考裁判反映，得到监考裁判同意后方可暂停比赛，否则时间照记。

选手在竞赛前20分钟，可到工位检查下列事项：材料规格是否符合要求；材料数量是否准确；木头案子、钢筋支架、扎丝、钉子等是否齐全；材料尺寸是否准确。检查无误后，由监考裁判和选手双方签字确认。

选手迟到30分钟及以上时禁止入场，按自动弃权处理。

选手应按照本技术文件规定携带必备物品，开赛后禁止相互借用工具，严格按照赛会发放的材料和指定的要求进行操作。竞赛期间，选手应爱护赛场设备，不得人为损坏设备。

监考裁判发出开始竞赛的信号后，选手方可开始操作。操作过程中，选手如果将材料下错，监考裁判将不予补发。选手必须独立完成所有项目，严禁与其他选手、与会人员及本单位裁判交流接触。

竞赛期间，选手应严格按照劳动保护规定穿戴劳保防护用品，并严格遵守安全操作规程，接受监考裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保安全。

操作完成后，选手应举手报告裁判记录操作竞赛完成时间，以备成绩相同时排序需要。

选手不得在试件上做任何标记。

选手应照图配料，配料单见下表（两页）。钢筋配料计算按照理论竞赛方式在下料制作、绑扎前单独进行，时间0.5小时。配料单各部位尺寸须标注规范准确。选手在下料制作、绑扎前另行发放统一的配料单。

| 姓名： 工位号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ——密封线——————考生答题不准超过此位置———————密封线—— |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际操作钢筋配料单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 简图（形状、尺寸） | 钢筋 规格 | 钢筋 根数 | 钢筋下料 长度（㎜） | 总长度 （m） | 重量 （kg） | 备注 |

| 钢筋弯曲调整值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋弯曲角度（°） | 30 | 45 |  | 60 |  | 90 |  | 135 |
| 钢筋弯曲调整值 | 0.35d | 0.5d |  | 0.85d |  | 2.0d |  | 2.5d |
| 钢筋理论重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋直径（mm） | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 16 |  |
| 钢筋理论重量（㎏∕m） | 0.222 |  | 0.395 |  | 0.617 |  | 1.58 |  |
| 钢筋总长度和重量保留到小数点后两位数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

选手应认真识读考卷,严格按照图纸设计说明完成作品。无说明者，均按现行国家有关施工规范要求操作。

选手按照统一发放的配料单下料制作、绑扎成型，自带工具。钢筋保护层厚度30㎜。统一采用双丝十字扣绑扎，上下交叉，缠绕匝数2-3扣。各钢筋交叉点尽数绑扎，不得漏绑。柱顶第一个箍筋退进10㎜绑扎。箍筋平直段为10d。箍筋弯钩不允许在同一个方向上。示意图中⑪号筋为两根，外翻平直长度是50㎜。

钢筋下料制作检测③、④、⑤、⑧、⑨、⑬号筋，③号筋检测1、2、3、4项，④、⑤号筋检测5、6、7项，⑧、⑨、⑬号筋检测8、9、10、11项。选手需先将③号筋下料，下料完毕不要马上制作，待裁判员检测完毕下料长度后再进行制作，如果不按技术交底要求下料完不待检测先行制作责任由选手自负。

四、安全文明事项

赛场内除指定的监考裁判、工作人员外，包括新闻宣传人员等在内的其他任何人须经组委会同意并佩戴相应的标志方可进入。

竞赛操作过程要求安全文明，工完场清无事故。整体操作完成后，应用检测工具自检，每个分项达到合格后，清理现场，将剩余材料放在指定地点，随即报告裁判员记录竞赛完毕时间，经同意后方可离开赛场，报告完毕经裁判同意离场后马上离开赛场，不得逗留或调整试件以及清理场地等。