2016年中国技能大赛—全国住房城乡建设行业

“陕建杯”职业技能竞赛

管工实际操作试题

2016年9月

管工技能操作竞赛试题

用时：2小时（120min）

制作一组D20的蒸汽系统的疏水器组合

一、赛场提供的机具

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动套丝机 |  | 个 | 1 | 另附板牙一副 |
| 2 | 管钳 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 压力台案 | 1200*600 | 台 | 1 | 设有压力钳 |
| 4 | 手动割刀 |  | 把 | 1 |  |
| 5 | 手动钢锯 |  | 把 | 1 | 锯条数根 |
| 6 | 手动试压泵 |  | 台 | 1 | 带压力表 |
| 7 | 操作场地 | 2000*3000 | 块 | 1 | 地面硬化 |
| 8 | 水 桶 |  | 个 | 1 |  |

二、参赛选手自带的工具

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | 2m | 把 | 1 |  |
| 2 | 记号笔 |  | 支 | 1 |  |

三、赛场提供的材料

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏水器 | S19H-16DN20 | 个 | 1 | 主材 |
| 2 | 截止阀 | J11T-16DN20 | 个 | 3 | 主材 |
| 3 | 活接头 | DN20 | 个 | 1 | 主材 |
| 4 | 弯头 | 90°同径 | 个 | 2 | 主材 |
| 5 | 三通 | DN20同径 | 个 | 2 | 主材 |
| 6 | 镀锌管 | DN20 | m | 3.5 | 主材 |
| 7 | 麻丝 |  | 捆 | 小捆 | 副材 |
| 8 | 铅油 |  | 盒 | 1 | 副材 |
| 9 | 机油 |  | 盒 | 1 | 副材 |
| 10 | 管堵头 | DN20 | 个 | 1 | 试压用 |

四、由参赛人提用料计划表

由参赛选手提出，监考人员审查是否满足操作需要

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 1、计划中包括主材和副材； 2、包括作业中的消耗品。 |  |  |  |  |